Prüfung

Analyse und Neukonzeption einer Elektronik

| Vorname und Name: |  |
| --- | --- |
| Klasse: |  |
| Magic Number (4 Ziffern): |  |
| Datum: |  |
| Erlaubte Hilfsmittel: | Taschenrechner |
| Maximale Punktzahl: | 32 |
| Zeit: | 15 Min |

# Wireless-Charging						(5 Punkte)

Erklären Sie prinzipiell die Funktionsweise eines Wireless-Charging-Systems, mit dem ein Smartphone geladen werden kann.

Sie können dies entweder schriftlich erläutern oder symbolisch skizzieren. Pro verwendetem Fachbegriff oder symbolisches Bild, das einen Zusammenhang mit dem Kabellose Laden beschreibt, gibt es einen Punkt. (bspw. Induktion)

# Bauteile erkennen						(15 Punkte)

Beantworten Sie die Fragen mit wahr oder falsch (9 Punkte)

| Frage | Wahr | Falsch |
| --- | --- | --- |
| SMD Bauteile werden durch Bohrlöcher und Befestigungsdrähte auf dem PCB platziert |  |  |
| Bei einer Widerstandsmessung darf keine andere Spannung am Messobjekt anliegen |  |  |
| Der Leitungswiderstandswert auf einem PCB beträgt ca. 0.01 Ω bis 0.5 Ω |  |  |
| LTSpice und Altium Nexus sind die einzigen Schaltplaneditoren |  |  |
| THT steht für «through hit technology» |  |  |
| Keramikkondensatoren sind häufig braun eingefärbt |  |  |
| Ein Pad sorgt dafür, dass sich ein Bauteil nicht mit Kupfer verbindet. |  |  |
| «Vias» sind durchkontaktierte Löcher, die unterschiedliche Lagen einer Leiterplatte miteinander verbinden |  |  |
| Bei den meisten Digitalmultimetern gib es eine spezielle Funktion, um Dioden auszumessen. |  |  |

Welche Widerstandswerte haben die folgenden Bauteile mit einem dreizeiligen Zifferncode. Zeigen Sie anhand einer Berechnung auf, wie Sie auf die Lösung kommen. (3 Punkte)

Wie wird der folgende Wert auf dem SMD-Widerstand beschriftet sein? (3 Punkte)

|  | 5.6 MΩ |
| --- | --- |
|  | 68 Ω |
|  | 390 kΩ |

# Stückliste und Kostenabschätzung 		(12 Punkte)

Ein Kollege von Ihnen hat eine elektrische Schaltung entwickelt und dabei eine Stückliste mit einer Kostenabschätzung erstellt (siehe unten). Er bittet Sie nun, einen Blick darauf zu werfen und ihm dann eine Rückmeldung zu geben.

Ihre Aufgabe ist es nun, die Stückliste zu untersuchen und Fehler oder Unklarheiten zu finden.

Hätten Sie Verbesserungsvorschläge oder Ideen, was für Ergänzungen für die Stückliste sinnvoll wären?

Wie kann ein Bauteil präziser definiert werden?

Pro korrekt gefunden Fehler bzw. Vorschlag zur Verbesserung erhalten Sie 2 Punkte.

| Fehler/Unklarheit | Verbesserungsvorschlag/ sinnvolle Ergänzungen |
| --- | --- |