Prüfung - Musterlösung

Analyse und Neukonzeption einer Elektronik

| Vorname und Name: |  |
| --- | --- |
| Klasse: |  |
| Magic Number (4 Ziffern): |  |
| Datum: |  |
| Erlaubte Hilfsmittel: | Taschenrechner |
| Maximale Punktzahl: | 32 |
| Zeit: | 15 Min |

Notenberechnung nach Punkten

Note=Erzielte Punktezahl ⋅ 5Maximale Punktezahl+1

Die Lösungen sind in roter Farbe hervorgehoben

# Wireless-Charging						(5 Punkte)

Erklären Sie prinzipiell die Funktionsweise eines Wireless-Charging-Systems, mit dem ein Smartphone geladen werden kann.

Sie können dies entweder schriftlich erläutern oder symbolisch Skizzieren. Pro verwendetem Fachbegriff oder symbolisches Bild, das einen Zusammenhang mit dem Kabellose Laden beschreibt, gibt es einen Punkt. (bspw. Induktion)

Das induktive Laden zeichnet sich dadurch aus, dass damit beispielsweise Smartphones, Tablets und andere elektronische Geräte ohne ein direktes Ladekabel aufgeladen werden können. Nicht jedes Device unterstütz das induktive Laden, jedoch sind heutzutage die neuen Geräte immer häufiger Wireless-Charging fähig. Beim Wireless-Charger, der im Unterricht verwendet wird, werden Smartphones geladen. Dabei muss das Handy mit dem Display nach oben auf die weisse Ladefläche platziert werden. Ein blaues Licht beim Wireless-Charger oder das Aufleuchten der aktiven Ladeanzeige beim Smartphone zeigt eine erfolgreiche Wireless-Verbindung an.

Das Grundprinzip jedes Wireless-Chargers besteht im Generatorprinzip/Transformatorprinzip, das mit zwei Spulen realisiert werden kann. Eine Sendespule im Charger und eine Empfängerspule im Smartphone. Diese Sendespule wird über den USB-Anschluss mit Strom versorgt, wobei sich ein Magnetfeld aufbaut. Durch das ändernde Magnetfeld wird in der Empfängerspule eine Spannung induziert, die wiederum für die kabellose Übertragung der Ladeenergie für das Device genutzt wird (Abbildung 1). Die beiden Spulen müssen dafür sehr nahe beieinanderliegen. Sobald der Abstand vom Charger zum Device zu gross ist, wird der Ladevorgang abgebrochen. Die im Unterricht verwendete Ladestation schreibt gemäss Datenblatt eine Distanz ≤ 6 mm vor.

Pro richtiges Symbol oder technischer Fachbegriff gibt es 1 Punkt. Für die volle Punktzahl dierser Aufgabe müssen 5 verschiedene Begriffe gefunden werden

# Bauteile erkennen						(15 Punkte)

Beantworten Sie die Fragen mit wahr oder falsch (9 Punkte)

| Frage | Wahr | Falsch |
| --- | --- | --- |
| SMD Bauteile werden durch Bohrlöcher und Befestigungsdrähte auf dem PCB platziert |  | X |
| Bei einer Widerstandsmessung darf keine andere Spannung am Messobjekt anliegen | X |  |
| Der Leitungswiderstandswert auf einem PCB beträgt ca. 0.01 Ω bis 0.5 Ω | X |  |
| LTSpice und Altium Nexus sind die einzigen Schaltplaneditoren |  | X |
| THT steht für «through hit technology» |  | X |
| Keramikkondensatoren sind häufig braun eingefärbt | X |  |
| Ein Pad sorgt dafür, dass sich ein Bauteil nicht mit Kupfer verbindet. |  | X |
| «Vias» sind durchkontaktierte Löcher, die unterschiedliche Lagen einer Leiterplatte miteinander verbinden | X |  |
| Bei den meisten Digitalmultimetern gib es eine spezielle Funktion, um Dioden auszumessen. | X |  |

Welche Widerstandswerte haben die folgende Bauteile mit einem dreizeiligen Zifferncode. Zeigen Sie anhand einer Berechnung auf, wie Sie auf die Lösung kommen. (3 Punkte)

|  | 47 * 103 = 47 kΩ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 10 * 105 = 1 MΩ |  |
|  | Der Buchstabe «R» signalisiert ein Wert von: 4,7 = 4.7 Ω |  |

Wie wird der folgende Wert auf dem SMD-Widerstand beschriftet sein? (3 Punkte)

| 565 | 5.6 MΩ |
| --- | --- |
| 680 | 68 Ω |
| 394 | 390 kΩ |

# Stückliste und Kostenabschätzung 		(12 Punkte)

Ein Kollege von Ihnen hat eine elektrische Schaltung entwickelt und dabei eine Stückliste mit einer Kostenabschätzung erstellt (siehe unten). Er bittet Sie nun, einen Blick darauf zu werfen und ihm dann eine Rückmeldung zu geben.

Ihre Aufgabe ist es nun, die Stückliste zu untersuchen und Fehler oder Unklarheiten zu finden.

Hätten Sie Verbesserungsvorschläge oder Ideen, was für Ergänzungen für die Stückliste sinnvoll wären?

Wie kann ein Bauteil präziser definiert werden?

Pro korrekt gefundenem Fehler bzw. Vorschlag zur Verbesserung erhalten Sie 2 Punkte.

| Fehler/Unklarheit | Verbesserungsvorschlag/ sinnvolle Ergänzungen |
| --- | --- |
| C1 und C2 sind von den Spezifikationen genau gleich. Diese könnten zusammen auf eine Zeile genommen werden. | Es könnte die Betriebstemperatur von Bauteilen spezifiziert werden. |
| Kondensator C3 hat gemäss «Description» eine Abweichungstoleranz von ± 5%. Im Supplier-Link wird aber ± 10% angegeben. | Angaben über Nennleistung, Nennspannung, Nennstrom usw. machen bei gewissen Komponenten Sinn |
| C3 ist vom Bauteilwert nicht genau definiert. Es steht nur 100 dort. Gemäss dem Link müssen es 100nF sein | Wenn möglich, alle Teile gleichzeitig über einen Lieferanten bestellen. (Nicht wie hier: Farnell, Mouser, Distrelec usw.) |
| Kritische Frage: Stimmt es, dass es von R1 und R2 10000 Stück benötigt? Das ist für eine kleine Schaltung eher unüblich. Vielleich ist es ein Tippfehler. > Besser nochmals abklären | Gesamtpreis des Projektes könnte noch angegeben werden. |
| Stecker J1 sollte in der Stückliste genauer beschrieben werden, damit es eine Eineindeutigkeit zum dazugehörigen Link gibt. |  |