Analyse und Neukonzeption einer Elektronik

IT-Bildungsoffensive TP1 Handlungsfeld «Lernfabrik»

Änderungsnachweis

| Autor: | Leonie Zellweger |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Erstellt am: | 18.10.2022 |  |  |
| Version | Änderungsgrund | Kurz-Z. | Datum |
| 1.0 | Korrekturen | RATH | 25.10.2022 |
| 1.1 | Korrekturen, Verbesserungsvorschläge | PIGU | 02.11.2022 |

Inhaltsverzeichnis

Kurzbeschreibung und Bezug zur IT-Bildungsoffensive	3

Rahmenbedingungen	4

1.	Erste Lektion	6

1.1	Prinzip des induktiven Ladens	6

1.2	Einführung in Qi und den Qi-Standard	7

1.3	Einführung des Produktes	7

1.4	Erste Tests und Leitungsmessungen mit dem Gerät	8

1.4.1	Nutzung eines Multimeters	9

1.4.2	Widerstandsmessung	10

1.4.3	Leitungsmessung	11

1.4.4	Leitungsmessung mit Unterbruch	11

1.4.5	Ausmessen des Wireless-Charger-PCBs anhand eines Beispiels	12

1.4.6	Nutzung von Altium zum Erstellen eines Schaltplans	18

1.4.7	Nutzung von LT-Spice zum Erstellen eines Schaltplans	20

1.5	Hinweise für die Erstellung und für die Kostenschätzung einer Stückliste	20

2.	Zweite Lektion	22

2.1	USB Hub Funktion	22

2.2	Hinweise für die Erstellung des Datenblatts der Elektronik	22

2.3	Anforderungen der neuen Lösung	23

2.4	Alternativlösung: STMicroelectronics	23

2.5	Alternativlösung: Infineon	24

2.6	Lösungsvorschläge	26

3.	Literaturverzeichnis	27

# Kurzbeschreibung und Bezug zur IT-Bildungsoffensive

Die Aufgabe besteht darin, bevorzugt in einer Zweiergruppe die elektronische Schaltung eines eingekauften Induktivladegerätes für Smartphones auf ihre Funktionalität zu überprüfen, alle vorhandenen Bauteile auf der Elektronikprintplatte, kurz PCB (Printed Circuit Board) zu identifizieren, auszumessen und eine Anforderungsliste des Gerätes zu erstellen.

In einem weiteren Schritt sollen für die vorhandene Schaltung Alternativlösungen oder Möglichkeiten zu einer sinnvollen Weiterentwicklung erarbeitet und überprüft werden.

Dabei steht im Vordergrund, dass beide Gruppenmitglieder die korrekte Anwendung eines Handmultimeters erlernen, um damit den Schaltplan für die Elektronik zu erstellen.

Für die Erstellung des Schaltplans kann entweder Altium Nexus (Lizenzgebundene Software – mit OST-Login verfügbar) oder LT-Spice (freie Software zum freien Download) empfohlen werden. Es steht den Studierenden offen, andere Tools zu verwenden, um das Schema zu entwerfen.

Des Weiteren sollen die Studierenden anhand der ausgemessenen Schaltung eine Stückliste und deren Kostenabschätzung, sowie eine Anforderungsliste bzw. ein Datenblatt erstellen.

Mit der Grundlage dieser Informationen können die Studierenden in einem weiteren Schritt kreative Alternativlösungen oder Verbesserungsvorschläge für den Charger recherchieren und dokumentieren.

Die Ergebnisse werden in der Klasse vorgestellt und besprochen, bevor eine kurze Verständnisprüfung das Projekt abschliesst.

# Rahmenbedingungen

Entwickelt für alle Studiengänge, welche die Grundlagen der Elektronik/Elektrotechnik unterrichten (2 oder 4 Lektionen pro Woche Kurs)

Semester: 3. oder 4. Semester

Art der Durchführung: Präsenzunterricht und Selbststudium. Aufteilung der Studierende in Zweiergruppen oder als Einzelarbeit

Umfang:

  - 3 Lektionen à 45min

  - 8 Stunden Selbststudium

  - Leistungsnachweis:

    - Dokumentation (Schaltplan, Stückliste, Datenblatt, Alternativvorschläge)

    - Schriftliche Prüfung: 15 Minuten

Sprache der Materialien: Deutsch oder Englisch

Voraussetzungen: Grundlagen der Elektrotechnik/Elektrotechnik

Benötigte Ressourcen (Materialliste):

- Ein OST Give Away pro Gruppe

- Ein Handmultimeter mit zwei Messspitzen pro Gruppe

  - Benötigte Messfunktionen des Multimeters:

    - Spannungsmessung

    - Strommessung

    - Widerstandsmessung

    - Kapazitätsmessung

    - Diodenmessung bzw. Durchgangsprüfung

- Eine Vergrösserungslupe pro Gruppe zum Lesen der Bauteilbeschriftungen

- Schaltplan-Editor:

  - zum Beispiel Altium Nexus mit OST-Lizenz

  - LT-Spice (LTspice Simulator | Analog Devices)

  - oder Ähnliches

- Schlitz-Schraubenzieher der Grösse 0 oder 1 zum Öffnen des Chargers

- Optional:

  - LCR-Meter zur Bestimmung der Bauteilwerte

  - USB-Multimeter zur Bestimmung des Ladestroms bzw. der Ladespannung

Lernziele

Studierenden können eine Elektronik analysieren, verstehen die grundlegende Funktionsweise/Anwendung und können daraus einen Schaltplan erstellen

Die Studierenden können die Kosten einer Elektronik anhand der Stückliste schätzen

Die Studierenden können das Datenblatt einer Elektronik erstellen

Die Studierenden können alternative Konzepte für eine Elektronik recherchieren und formulieren

Detaillierte Beschreibung von Inhalt und Ablauf

Erste Lektion:

In der ersten Lektion wird es eine theoretische Einführung in «Qi» und das induktive Laden geben. Dabei wird hauptsächlich auf die Funktion und die physikalischen Eigenschaften eines Ladevorgangs eingegangen. Der verwendete Wireless-Charger wird dabei miteinbezogen und bereits an die Gruppen verteilt.

Ebenfalls in der ersten Lektion werden Hinweise und Informationen für die ersten Tests und Messungen mit dem Multimeter gegeben. Zusätzlich wird es eine Einführung in Altium Nexus bzw. LT-Spice geben, bei der die Bauteilpositionierung, Beschriftung und das allgemeine Zeichnen eines Schaltplanes gezeigt wird.

Als Abschluss der ersten Lektion wird auf die Erstellung der Kostenschätzung anhand einer Stückliste sowie eines Datenblatts bzw. Anforderungsliste hingewiesen und die Aufgaben im Selbststudium erläutert.

Kurz zusammengefasst:

- Einführung in Qi und induktives Laden

- Einführung des Produktes

- Erste Tests und Leitungsmessungen mit dem Gerät

- Nutzung eines Multimeters für die Ermittlung des Schaltplans einer Elektronik

- Hinweise für die Erstellung und für die Kostenschätzung einer Stückliste.

- Hinweise für die Erstellung des Datenblatts der Elektronik

Zweite Lektion:

In der zweiten Lektion werden den Studierenden die Unterschiede und die Funktionen von

USB-Schnittstellen und einer USB-Hub Funktion anhand von theoretischen Informationen näher erläutert.

Zusätzlich werden die Studierenden beim ersten Recherchieren und Erarbeiten einer Alternativlösung unterstützt.

Kurz zusammengefasst:

- USB Hub Funktion

- Weg zum Recherchieren und Erarbeiten einer Alternativlösung (Lösungsvorschläge)

- Anforderungen der neuen Lösung

Dritte Lektion:

…

Kurz zusammengefasst:

- …

- …

Zeitmanagement

Die Studierenden sollten für die Teilaufgaben im Selbststudium ungefähr so viele Stunden aufwenden:

| Schaltplan erstellen | 4 Stunden |
| --- | --- |
| Stückliste erstellen | 0.5 Stunde |
| Datenblatt erstellen | 0.5 Stunde |
| Alternativvorschläge recherchieren | 2 Stunden |
| Präsentation erstellen und auf Prüfung vorbereiten | 1Stunde |

Durchführung

# Erste Lektion

## Prinzip des induktiven Ladens

Das induktive Laden zeichnet sich dadurch aus, dass damit beispielsweise Smartphones, Tablets und andere elektronische Geräte ohne ein direktes Ladekabel aufgeladen werden können. Nicht jedes Device unterstützt das induktive Laden, jedoch sind heutzutage die neuen Geräte immer häufiger Wireless-Charging fähig. Beim Wireless-Charger, der im Unterricht verwendet wird, werden Smartphones geladen. Dabei muss das Smartphone mit dem Display nach oben auf die weisse Ladefläche platziert werden. Ein blaues Licht beim Wireless-Charger oder das Aufleuchten der aktiven Ladeanzeige beim Smartphone zeigen eine erfolgreiche Wireless-Verbindung an.

Das Grundprinzip jedes Wireless-Chargers besteht im Transformatorprinzip, das mit zwei Spulen realisiert werden kann. Eine Sendespule im Charger und eine Empfängerspule im Smartphone. Über einen USB Anschluss wird die elektronische Schaltung mit Energie versorgt, welche die Senderspule mit einem Wechselstrom anregt. Dadurch entsteht ein magnetisches Wechselfeld, welches in der Empfängerspule eine Wechselspannung induziert. Durch das ändernde Magnetfeld wird in der Empfängerspule eine Spannung induziert, die wiederum für die kabellose Übertragung der Ladeenergie für das Device genutzt wird (Abbildung 1). Die beiden Spulen müssen dafür sehr nahe beieinanderliegen. Sobald der Abstand vom Charger zum Device zu gross ist, wird der Ladevorgang abgebrochen. Die im Unterricht verwendete Ladestation schreibt gemäss Datenblatt eine Distanz ≤ 6 mm vor.

Abbildung 1: Grundprinzip des Wireless-Chargings

## Einführung in Qi und den Qi-Standard

Abbildung 2:

Qi-Logo

Da alle Hersteller ihre eigenen Spezifikationen für das kabellose Laden der Geräte festlegen, musste sichergestellt werden, dass jedes Device mit genügend Energie geladen und dabei nicht beschädigt wird. Deshalb wurde durch die Organisation WPC (Wireless Power Consortium) den Qi-Standard entwickelt, welcher Herstellerübergreifend gilt. Der WPC ist ein Zusammenschluss von über 300 Herstellern der Welt. Ob ein Gerät drahtlos geladen werden kann, wird mit dem «Qi-Logo» auf Abbildung 2 auf der jeweiligen Verpackung angezeigt. Der Begriff Qi (ausgesprochen „tschi“) wird von der chinesischen Sprache abgeleitet und bedeutet übersetzt «Lebensenergie» oder «Lebenskraft». In der heutigen Ladetechnik von führenden Marken wird daher vom weltweiten «Qi-Standard» gesprochen. Dabei geht es um das induktive Laden mit einer Leistung von meistens 5 Watt. Bei einer Schnellladung können Smartphones aber mit bis zu 15 Watt aufgeladen werden. Der Standard beschreibt dabei die funktionellen Aspekte beim Laden eines Gerätes und definiert zusätzlich auch die sicherheitsrelevanten Schutzvorrichtungen und die zuverlässige Fremdkörpererkennung. Des Weiteren ist auch die magnetische Abschirmung des Akkus spezifiziert.

## Einführung des Produktes

Der im Unterricht verwendete Wireless-Charger ist auf Abbildung 3 dargestellt. Mit dem Micro USB -Anschluss oder dem USB-Type C Anschluss kann er mit Strom versorgt werden. Zwei zusätzliche USB A Ports stehen als erweiterte Steckplätze zur Verfügung. Das Smartphone muss zum Laden in die Mitte der weissen Ladefläche mit dem Display nach oben gelegt werden. Die LED am Rand des Chargers leuchtet blau, wenn der Ladevorgang gestartet wurde, und rot, wenn kein Ladevorgang aktiv ist. In der Verpackung des Chargers ist folgendes erhalten:

- Wireless-Charger

- USB A zu Micro USB Kabel zum Laden des Chargers

- Bedienungsanleitung

Micro USB

USB A Port 1 & 2

USB C

LED rot: Laden nicht aktiv

LED blau: Laden aktiv

Ladefläche

Abbildung 3: Verwendete Hardware

## Erste Tests und Leitungsmessungen mit dem Gerät

In diesem Kapitel wird erklärt, wie die Studierenden die Elektronik des Wireless-Chargers ausmessen können. Es wird erwartet, dass sie die Leitungen auf der Printplatte oder Leiterplatte mit dem Handmultimeter und einer einfachen Widerstandsmessung auswerten können, und so evaluieren, welche Bauteile bzw. Baugruppen miteinander verbunden sind. Anhand dieser Messungen kann somit der Schaltplan Schritt für Schritt aufgezeichnet werden. Im Folgenden wird erklärt, wie eine elektronische Schaltung getestet und elektronisch gemessen werden kann.

Tests, die durchgeführt werden können, ohne den Charger zu öffnen/beschädigen:

- Sicht-, und Funktionsprüfung der USB-Anschlüsse

- Funktionsprüfung mit verschiedenen Devices bzw. Smartphones auf Ladefläche

- Funktionsprüfung mit verschiedenen Positionierungen der Devices

- Strom-, und Spannung mittels USB-Multimeter unter verschiedenen Bedingungen messen

- Optional: Funktionstest mit verschiedenen Handyhüllen (Case):

  - unterschiedlich dicke Handyhüllen

  - Case mit magnetischer oder metallener Rückseite

- Usw.

Tests auf Elektronik-Printplatte:

Die weiteren Tests können nur durchgeführt werden, nachdem der Charger mechanisch vorsichtig geöffnet wurde, damit das PCB freigelegt wurde.

Das Gehäuse des Chargers besteht aus zwei Teilen, die miteinander mechanisch eingerastet sind. Mit einem Schraubenzieher können diese Klemmverbindungen ganz einfach von unten her entriegelt werden, damit die Hülle des Ladegeräts entfernt werden kann. Dann kann das PCB vorsichtig entfernt werden. Am besten soll es sich aneignet werden, das PCB, wenn möglich, an den Aussenkanten zu berühren. So wird verhindert, dass ein elektronisches Bauteil bei Berührung durch eine statische Entladung des Menschen beschädigt wird.

Die Sendespule ist mittels eines Klebeschaumstoffs am PCB festgeklebt. Diese kann vorsichtig vom PCB gelöst werden. Achtung: Die Ferritplatte, auf der sich die Spule befindet, ist sehr empfindlich und kann schnell brechen. Deshalb darauf achten, dass die Spule vorsichtig vom PCB abgelöst wird.

Danach liegen alle Bauteile frei zur weiteren Untersuchung:

- Sichtprüfung der einzelnen Komponenten

- Übersicht erstellen:

  - Welches sind Widerstände?

    - Die kleinen schwarzen Bauteile mit einer weissen Beschriftung auf der Oberfläche.

  - Welches sind Kondensatoren?

    - Meist sind es die bräunlichen Bauteile in verschiedenen Grössen.

  - Welches sind Spulen?

    - Die grosse Sendespule ist offensichtlich mit den Wicklungen. Daneben gibt es noch eine kleine Spule auf dem Board mit einer Kupferwicklungen.

  - Welches sind Dioden?

    - Auch Dioden sind schwarze Bauteile. Sie sind jedoch im Vergleich zu den Widerständen ein wenig grösser und ohne eine Beschriftung. Mit einer Messung kann dies verifiziert werden

  - Welches sind LEDs?

    - LEDs sind meistens weisse oder transparente Bauteile mit der ähnlichen Grösse eines Widerstandes.

  - Welches sind die elektronik-Chips?

    - Umgangssprachlich werden Chips auch «Käfer» genannt. Das ist deshalb so, weil sie mehrere Pin-Ausgänge besitzen, die wie Beine eines Käfers ausschauen. Auf dem Board hat es zwei Chips mit 8 Pins und ein Chip mit 16 Pins.

- Leitungsmessung mit Multimeter

- Bauteilwerte bestimmen mit Ablesen des Wertes, dem Multimeter oder dem LCR-Meter

### Nutzung eines Multimeters

Mit einem Handmultimeter können verschiedene Messungen an elektronischen Schaltungen durchgeführt werden. Mit dem Drehschalter kann zwischen den einzelnen Messarten umgeschaltet werden. Dabei ist es wichtig, dass die Kabel an den korrekten Buchsen beim Multimeter eingesteckt sind.

Zwei gute Anleitungen sind hier zu finden und sollten studiert werden:

- Multimeter Anleitung ▷ Richtig Messen mit dem Multimeter (multimetertests.de)

- Multimeter – Elektrotechnik einfach erklärt (elektrotechnik-einfach.de)

Widerstandsmessung

Leitungsmessung

Akustische Durchgangsprüfung

- Durchlassrichtung einer Diode prüfen

- Kapazität eines Kondensators prüfen

Wechselspannung messen

Gleichspannung messen

Gleichspannung im Millivolt Bereich messen

Wechselstrom

messen

Gleichstrom

messen

Wichtig: Optisch sieht jedes Handmultimeter wieder anders aus. Die Funktionen oder die Zeichen der Messungen sind aber bei jedem gleich oder zumindest ähnlich.

### Widerstandsmessung

Damit ein Widerstand in einer Schaltung korrekt gemessen werden kann, soll beim Multimeter mit dem Drehschalter auf die Auswahl der Widerstandprüfung [Ω] gestellt werden, wie auf Abbildung 4 ersichtlich ist. Zu sehen ist eine Schaltung, bestehend aus Spannungsquelle (DC) und Verbraucherwiderstand R2. Der Widerstand R1 stellt den sogenannten Leitungswiderstand dar. Dieser ist deshalb nur symbolisch aufgezeigt.

Weiter ist es essenziell, dass keine Spannung am Bauteil anliegt, weil das Messgerät selbst einen definierten Strom durch den zu messenden Widerstand leitet. Durch den Strom entsteht ein Spannungsabfall, welcher gemssen wird. Daraus wird der Widerstandswert errechnet. Also muss vor der Messung unbedingt darauf geachtet werden, dass keine Spannungsversorgung an der Leiterplatte angeschlossen ist. Ansonsten kann dies zur Beschädigung des Messgerätes oder auch der Schaltung führen.

Wenn die Messleitungen an den richtigen Buchsen am Multimeter angeschlossen sind und die Messspitzen korrekt auf dem Widerstand platziert werden, wird auf dem Display der Widerstandswert angezeigt.

Abbildung 4: Messung eines Widerstandes

### Leitungsmessung

Abbildung 5: Messung einer Leitung

Um den Schaltplan einer Leiterplatte zu erstellen, ist es wichtig zu wissen, dass der Leitungswiderstand je nach Handmultimeter um den Wert 0.01 Ω bis 0.5 Ω variieren kann, wenn keine weiteren Bauteile in der Leitung mitgemessen werden. Es werden also nur reine Verbindungsleitungen ohne Bauteile gemessen. Eine solche Messung ist auf Abbildung 5 dargestellt. Mit dem Messgerät kann in diesem Fall überprüft werden, ob eine Verbindung zwischen Spannungsquelle (wenn sie wieder angeschlossen wäre) und dem Widerstand R2 besteht.

### Leitungsmessung mit Unterbruch

Wenn eine Leitung einen Unterbruch hat, oder wenn gewollt keine Verbindung zwischen zwei Bauteilen bestehen darf, dann wird das ebenfalls mit «OL» auf dem Display des Multimeters angezeigt. Das ist dann ein sogenannter «unendlicher Widerstand» oder auch Leerlauf und kann ebenfalls Aufschluss über eine Schaltung geben.

Abbildung 6: Messung eines Unterbruchs

Ausmessen des Wireless-Charger-PCBs anhand eines Beispiels

Anhand eines Beispiels soll gezeigt werden, wie die Schaltung des PCBs mittels Leitungsmessung rekonstruiert werden kann. 
Widerstände werden meistens durch ihre schwarze Farbe und Kondensatoren durch ihre bräunliche Farbe erkannt. Zudem ist auf den Widerständen des dem Wireless-Chargers der Wert mittels einer weissen Beschriftung bereits vorgegeben. Dieser Link führt zu einer Seite, welche die Bezeichnungen der SMD Widerstände sehr gut erklärt:

Codierung für SMD-Widerstände

Des Weiteren erkennt man die feinen Strukturen der Leiterbahnen auf dem PCB meistens mit freiem Auge. Durch dieses Wissen ist es meist einfacher, sich ein Bild davon zu machen, welche Bauteile zusammenhängen.

Auf der anderen Seite ist diese Vorgehensweise aber auch Übungs-, und Erfahrungssache. Es ist grundsätzlich ein strukturiertes Herausfinden und Probieren von verschiedenen Messungen, um auf eine Verbindung zu schliessen.

Ganz wichtig ist noch zu verstehen, dass es suboptimal ist, wenn die Bauteile im eingebauten Zustand auf dem PCB ausgemessen werden. Weil sie durch die Schaltung oder ein gemeinsames Potential auf irgendeine Art und Weise miteinander zusammenhängen, können durchaus falsche Werte gemessen werden. Es lässt sich nicht genau voraussagen, wie zuverlässig ein gemessener Wert ist. Vor allem bei den Kondensatoren ist es schwierig, da sie keine Beschriftung besitzen, wie die Widerstände. Es wäre daher ratsam, die Bauteile auszulöten und jedes einzeln zu messen, um ganz sicher zu sein. In diesem Kurs wird aber aus Zeit-, und Aufwandsgründen auf das Auslöten verzichtet.

Abbildung 7: Schaltungsausschnitt des PCBs

Das nachfolgende Beispiel zeigt die Vorgehensweise beim Erstellen eines Schaltplans. Es geht um den rot umrandeten Chip rechts, bei dem sich ein Widerstand und zwei Kondensatoren am unteren linken Rand befinden (siehe Abbildung 7). Hier kann beispielsweise sehr gut die Leiterbahn zwischen dem Chip und dem Widerstand erkannt werden, was auf eine erste Verbindung hinweist. Dies lässt sich aber auch mit einer ersten Messung bestätigen.

Das Messverfahren ist in der folgenden Tabelle beschrieben, wobei der Wert, der auf dem Multimeter angezeigt wird, oberhalb des jeweiligen Ausschnitts zu sehen ist. 
Ebenfalls wird in der rechten Spalte der Tabelle gezeigt, wie der Schaltplan (hier in Altium) parallel dazu aufgezeichnet werden kann. Die Messreihenfolge kann variieren. Sie kann selbst gewählt werden. Es soll aber darauf geachtet werden, dass es sinnvoll und strukturell erfolgt. Zum Beispiel wäre es gut, wenn alle Baugruppen einzeln ausgemessen werden, bevor die Verbindungen zwischen den Baugruppen gesucht werden. Solche Baugruppen sind meistens deshalb ersichtlich, weil sich die Bauteile (vielfach Stützkondensatoren) rund um einen Chip oder gebündelt an einem Ort befinden.

| Rote Messspitze: Pin 3 vom Chip Schwarze Messspitze: Rechtes Pad vom Widerstand Messwert: 0.1 Ω (gemessen mit Fluke – Wert kann variieren) | In Altium kann nun vom Chip (hier U1) zum Widerstand (hier R1) eine Leitung gezeichnet werden. |
| --- | --- |
| Rote Messspitze: Pin 4 vom Chip Schwarze Messspitze: oberes Pad vom linken Kondensator Messwert: 0.1 Ω | Jetzt kann vom Chip U1 zum Kondensator C1 eine weitere Leitung gezeichnet werden. |
| Rote Messspitze: oberes Pad vom linken Kondensator Schwarze Messspitze: Rechtes Pad vom Widerstand Messwert: 70 kΩ | Mit dieser Messung kann also bewiesen werden, dass zwischen R1 und C1 keine Verbindung bestehen darf. In diesem Fall auch nicht zwischen Pin 3 und Pin 4 vom Chip U1. |
| Rote Messspitze: Pin 4 vom Chip Schwarze Messspitze: linkes Pad vom rechten Kondensator Messwert: 0.1 Ω | Damit wurde herausgefunden, dass sowohl der linke als auch der rechte Kondensator mit dem Pin 4 vom Chip verbunden ist. |
| Rote Messspitze: unteres Pad vom linken Kondensator Schwarze Messspitze: linkes Pad vom Widerstand Messwert: 0.1 Ω |  |
|  | Mit dieser Messung kann bestimmt werden, dass C1 und R1 durch eine gemeinsame Leitung verbunden sein müssen. |
| Rote Messspitze: rechtes Pad vom rechten Kondensator Schwarze Messspitze: linkes Pad vom Widerstand Messwert: 0.1 Ω | Diese Messung lässt auf die Tatsache schliessen, dass auch der Kondensator C2 über dieselbe Leitung mit R2 und C1 verbunden ist. Erfahrungsgemäss sind das dann gemeinsame Verbindungen nach GND (Ground/Masse). Dies kann überprüft werden, indem ein Bezugspunkt von GND gefunden wird und eine Verbindung dorthin gemessen wird. |

Abbildung 8: Signal-Planes auf PCB

Zusätzlich zu diesen ersten Tipps wie das PCB ausgemessen werden kann, gibt es auf der Printplatte noch weitere Hinweise darauf, dass verschiedenen Bauteile miteinander am gleichen Signal bzw. Potential angeschlossen sind. Dies ist auf Abbildung 8 gut ersichtlich. Die Kondensatoren, dessen Pads sich jeweils gemeinsam innerhalb des rot markierten Feldes befinden, haben durch die offensichtlich hellgrüne Fläche ein gemeinsames Potential bzw. Signal. Dies ist auf beiden markierten Flächen deutlich zu erkennen und kann daher bereits zur weiteren Auswertung genutzt werden. Vielfach sind diese grossen, einheitlichen Flächen «Ground» Planes, wobei dies nicht die Regel sein muss. Bei einer Unsicherheit kann dies durch eine Messung überprüft werden.

Weiter ist noch wichtig zu verstehen, dass wegen der modernen Komplexität ein PCB aus mehreren Schichten aufgebaut sein kann. Dann wird von Mehrlagigen Leiterplatten gesprochen, die aus bis zu 48 Lagen oder mehr «Layern» bestehen können. Das bedeutet, dass Leitungen auch auf einer anderen Ebene weitergeführt werden können. Um zwischen den Ebenen zu wechseln, gibt es die sogenannten «Vias» (Abkürzung: für Vertikal Interconnect Access, elektrisch leitende Verbindung) oder auf Deutsch «Durchkontaktierungen». Diese «stechen» durch die Leiterplatte hindurch, wobei es auf einer anderen Lage für die weitere Verarbeitung wieder genutzt werden kann. Zu sehen ist das auf Abbildung 9, bei dem die Leitung für die Ansteuerung der LED für eine kurze Strecke auf die Rückseite verlegt werden muss, damit die breite Versorgungsleitung auf der Vorderseite auf direktem Weg geführt werden kann. Dabei wurde definiert, dass ein «Via» (Punkt 1 auf Abbildung 9) vor der Leitung durch das PCB auf die Unterseite «sticht». Mit dem Via (Punkt 2 auf Abbildung 9) wird die Leitung dann wieder auf die obere Seite des PCB geführt, wo sie dann zum Vorwiderstand und schliesslich zur LED geführt werden kann.

1

2

Abbildung 9: Leiterbahnführung auf verschiedenen Ebenen

Sobald mit diesen ersten Tipps alle Verbindungen gefunden wurden, können einerseits mit dem Ablesen des Wertes auf den Widerständen oder mit dem Messgerät und den verschiedenen Messfunktionen die Werte der Bauteile bestimmt werden. Dies kann sowohl mit dem Handmultimeter, oder auch mit einer LCR-Meter-Pinzette gemacht werden. Die Ergebnisse müssen jedoch mit einem kritischen Auge betrachtet und überprüft werden, weil eine Messung im eingebauten Zustand zu unerwünschten Nebeneffekten oder Verfälschungen führen kann. Es wäre daher wie bereits erwähnt sehr ratsam, vor allem die Kondensatoren auszulöten, bevor sie gemessen werden: wir verzichten jedoch auf diesem Aufwand in diesem Modul.

| Der Widerstandswert kann auch vom Bauteil abgelesen werden: 473 bedeutet → 47 *103 = 47 kΩ | Achtung: Handmultimeter auf Kapazitätsmessung umschalten! |
| --- | --- |
| Achtung: Handmultimeter auf Kapazitätsmessung umschalten! |  |

### Nutzung von Altium zum Erstellen eines Schaltplans

Altium Nexus in einer von vielen Schaltplaneditoren und kann über das OST-Login genutzt werden und ist an den PCs installiert. Wenn das Programm geöffnet wurde, kann bereits das Projekt neu angelegt werden.

- Dazu: File > New > Project

- Im Fenster, das sich dann öffnet, den Projektnamen (Project Name) und der Speicherort (Folder) bestimmen. Der PCB-Typ bleibt hierbei auf «<Empty>». Name sollte nicht zu lang sein.

- Dann auf «create» drücken.

- Mit Rechtsklick auf das neu erstellte Projekt und neuen Schaltplan erstellen mit: Add New to Project > Schematic

- Vorzugsweise das Format OST_A4 verwenden und OK drücken

- Im Menu «Properties» unter dem Reiter «Parameters» kann der Schaltplan beschriftet werden.

Jetzt kann mit dem Zeichnen des Schaltplans begonnen werden.

- Im Menu «Components», unter der Bibliothek «ELE-LIB.IntLib» können die benötigten Bauteile gefunden werden.

- Folgende Bauteile werden benötigt:

  - 26 Widerstände

  - 31 Kondensatoren

  - 2 verschiedene Spulen

  - 2 Dioden

  - 2 LEDs

  - 2 Elektronik-Chips mit 8 Pins

  - 1 Elektronik-Chip mit 16 Pins

  - 1 USB-C

  - 1 Micro-USB

  - 2 USB-Port A

- Mit dem Anwählen und Halten eines Bauteils, kann es in den Schalplan hineingezogen werden

- Das Fenster für die Beschriftung des Bauteils kann dann mit Doppelklick geöffnet werden

- Es erscheint «Properties»: Unter «Value» kann der Wert eingegeben werden.

- Das Nummerieren des Bauteils kann entweder im Feld «Designator» von Hand oder ganz am Schluss mit: Tools > Annotation > Annotate Schematics Quietly automatisch generiert werden.

- Jetzt können die Verbindungen gezeichnet werden. Das wichtigste Element ist am oberen Rand des Schaltplans unter dem blauen Wellen-Zeichen zu finden.

1

2

3

- Rechtsklick: Wire > Verbindung zeichnen ODER Net Label um Verbindung zu beschriften

- Rechtsklick: Place GND Power Port

- Rechtsklick: Port für Beschriftung

- Eine ausführlichere Kurzeinführung und nützliche Tipps sind auf dem OST-Wiki zu finden:

Altium Nexus Infoportal - ESA Public - OST

ESA Public - Kurzeinführung_Altium_Nexus.pdf - Alle Dokumente (sharepoint.com)

Der Einsatz von Altium wird z. B. den Studierenden des Studiengangs Systemtechnik mit Vertiefungsrichtung «Elektronik» vorgeschlagen, da sie das Tool bereits kennen.

### Nutzung von LT-Spice zum Erstellen eines Schaltplans

LTSpice ist ebenfalls ein simpler Schaltplaneditor und ist auch bereits teilweise auf den OST-Rechnern verfügbar. Es kann aber auch kostenlos heruntergeladen werden: LTspice Simulator | Analog Devices

- Beim erfolgreichen Öffnen des Programms unter File > New Schematic ein neues Projekt erstellen und mit gewünschten Namen abspeichern (File > Save as)

- Zum Setzen der Bauteile gibt es hilfreiche Shortcuts:

  - Widerstände → R

  - Kondensatoren → C

  - verschiedene Spulen → L

  - Dioden → D

  - LEDs → unter Edit > Component oder F2 sind unter anderem viele zusätzliche Bauteile vorhanden

  - Elektronik-Chips mit 8 Pins → in Library enthalten

  - Elektronik-Chip mit 16 Pins → in Library enthalten

  - USB-C → in Library enthalten

  - Micro-USB → in Library enthalten

  - USB-Port A → in Library enthalten

Mit F3 oder dem Zeichen  können anschliessend die Verbindungen gezeichnet werden. Mit ESC kann die aktive Handlung jeweils verlassen werden.  Auch hierzu gibt es online viele Anleitungen.

Wegen der einfacheren Installation und Bedienung, LTSpice wird allgemein den Studierenden vorgeschlagen, die keine

## Hinweise für die Erstellung und für die Kostenschätzung einer Stückliste

Die Voraussetzung für die Erstellung einer Kostenabschätzung ist eine vorhandene Stückliste. Diese sollte in diesem Projekt bereits nach dem Erstellen des Schaltplans und dem Bestimmen und Messen der Bauteilwerte vorhanden sein.

Mit dieser können dann die einzelnen Komponenten mit einer Internetrecherche oder teilweise auch in Altium direkt gesucht werden. Für diese Übung wird verlangt, dass die Studierenden die Bauteile im Internet suchen und damit je nach Stückzahl den Preis bestimmen.

Dies variiert teilweise, je nach Hersteller, Lieferant, äusseren Einflüssen (Rohstoffmangel) oder Bauteileigenschaften. Zusätzlich ist darauf zu achten, dass wenn möglich alle Bauteilgruppen vom gleichen Hersteller und mit den gleichen Eigenschaften eingekauft werden.

Ein Beispiel dazu wäre die Montageart. Weitverbreitet sind unter anderem SMD (Surface Mounted Device) Bauteile, die auf einer Printplatte mit Pads aufgelötet werden. So wie im Beispiel des Wireless-Chargers. Eine andere Art von Befestigungen sind die Bauteile, die über die THT (Through-Hole Technology) auf der Printplatte montiert werden. Dabei besitzt das Bauteil verlängerte Befestigungsdrähte, die durch Bohrlöcher im Print gesteckt und auf der Hinterseite angelötet werden können. Die «Through-Hole Technology» ist aber eher veraltet und wird nur noch selten für spezielle Bauteile verwendet. Der Grund dafür ist, dass es mehr Platz benötigt als die Realisierung mit SMD-Bauteilen. Zusätzlich wird die Vorder-, und die Rückseite des PCB verwendet, was mit der SMD-Variante entfällt.

Weitere Beispiele/Kriterien zur korrekten Bestellung eines Bauteils sind:

- Auf die richtige Grösse des Gehäuses achten. Häufig verwendete sind: 0603, 0805, 1206, wobei es noch viele andere Grössen gibt

- Wie gross soll die Abweichungstoleranz sein? (häufig verwendet: 5%). Auch hier gibt es je nach Anwendungsbereich viele verschiedene Möglichkeiten.

- Welche Betriebstemperatur soll das Bauteil aushalten?

- Usw.

Je nach Lieferant oder Händler, können im Sortiment viele verschiedene solcher Suchkriterien eingestellt werden. Die folgende Liste zeigt einige bekannte Lieferanten:

- Mouser Electronics (mouser.ch)

- Conrad (conrad.ch)

- Distrelec (Distrelec.ch)

- Farnell (Farnell.com)

Auf jeden Fall müssen diese Eigenschaften dem Schaltplan entsprechend eingehalten werden. Es wird aber empfohlen, so viele Bauteile mit gleichen Bauteileigenschaften wie möglich zu wählen. So wird eine gewisse Struktur und Einheit erzeugt. Ein Beispiel einer Stückliste ist auf Abbildung 10 ersichtlich. Dort werden sowohl die Kondensatoren als auch die Widerstände je vom gleichen Hersteller bestellt. In Altium unter Reports > Bill of Materials (BOM) kann eine solche Stückliste mit zusätzlichem Kostenplan automatisch erzeugt werden. Bei dieser geringen Menge an Bauteilen, können die Preise zu den Komponenten aber auch online recherchiert werden.

Abbildung 10: Beispiel für eine Stückliste

# Zweite Lektion

## USB Ladeports

Der Wireless-Charger stellt für die Spannungsversorgung den Micro USB und den USB-C zur Verfügung. Die USB Hub-Funktion ermöglicht mittels den beiden USB A Buchsen zusätzliche Komponenten anzuschliessen.

Nachfolgend ist ein Überblick der USB Anschlüsse mit den Pinbelegungen vorhanden:

| USB: Pinbelegung von USB A | Pin 1; VBus; + 5 Volt. Pin 2; D-; Datenleitung. Pin 3; D+; Datenleitung. Pin 4; GND; Masse. |
| --- | --- |
| USB: Pinbelegung von USB Micro | Pin 1; VBus; + 5 Volt. Pin 2; D-; Datenleitung. Pin 3; D+; Datenleitung. Pin 4; ID; Identifikation. Pin 5; GND; Masse. |
| USB C | Pin 1; GND; Masse. Pin 2; SSTX+; SuperSpeed Datenleitung. Pin 3; SSTX-; SuperSpeed Datenleitung. Pin 4; VBUS; Spannung. Pin 5; CC; Konfigurationskanal. Pin 6; D+; Datenleitung. Pin 7; D-; Datenleitung. Pin 8; SBU; Seitenband. Pin 9; VBUS; Spannung. Pin 10; SSRX-; SuperSpeed Datenleitung. Pin 11; SSRX+; SuperSpeed Datenleitung. Pin 12; GND; Masse. |

## Hinweise für die Erstellung des Datenblatts der Elektronik

Bei einem solchen Verfahren ist es immer sinnvoll, sich zu fragen «Was wird am Ende des Projektes erwartet?» oder «Was muss das Produkt können?».

Im Projektmanagement wird dann auch von «Deliverables» gesprochen. Das sind die Projekt-Ergebnisse, die eindeutig und notwendig sind, um das Projekt mit seinen bestimmten Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten zu identifizieren und in Betrieb zu nehmen.

Ein Brainstorming mit anderen Personen oder im Team helfen dabei oft, um möglichst viele Ideen und Inputs zu sammeln und danach zu dokumentieren.

Mögliche Kapitel dieses Datenblattes sind:

- Hardware

  - Verpackung/Bedienungsanleitung

  - Anforderungen des Produktes

  - Preis

  - Form/Gehäuse

  - Anschlüsse/Anschlussarten

  - Meldungen > LED Anzeigen

  - Einsatzgebiet/Einsatzort

  - Grenzen des Einsatzes

- Elektronik

  - Spannungsversorgung

  - Leistung beim Charging

  - Einsatz bei unterschiedlichen Temperaturen

  - Ladedistanz

  - Überspannungsschutz

  - EMV

- Umweltgrenzen

- Bewilligungen/Zertifikate des Produktes

- Software

- Usw.

Das ist nur ein kleiner Ausschnitt von vielen möglichen Themen, die in eine solche Auflistung gehören. Am besten werden diese Punkte nach Kapiteln gegliedert, wobei dieses beliebig erweitert werden kann.

Die Anforderungen und tendenzielle Weiterentwicklungen des Wireless-Chargers sind im Dokument «Lastenheft» zu finden.

## Anforderungen der neuen Lösung

Nachfolgend wurde eine Recherche durchgeführt, was für verschiedene oder ähnliche Technologien bei einem Wireless-Charging System eingesetzt werden. Die Studierenden sollen hierzu ebenfalls eine Recherche durchführen und neue Ansätze dazu ableiten. Dies ist insofern wichtig, weil die elektronischen Chips auf dem PCB von chinesischen Herstellern sind. Auf zwei Chips ist die Artikelnummer sichtbar. Diese sind mit einer Recherche auch auffindbar. Jedoch ist dessen Funktion auf dem Board nicht so einfach herauszufinden. Weiter ist auf dem grössten Chip die Artikelnummer abgeschliffen, was es beinahe unmöglich macht, die Funktion dieses Chips herauszufinden.

Die Aufgabe soll nun sein, dass die Studierenden mit Referenzdesigns von anderen Herstellern eine Parallelität zum verwendeten unserm Board bzw. dessen Chips erkennen und so Vorschläge machen, wofür die Chips eingesetzt werden.

Weiter ist es immer sinnvoll, die vorhandenen Datenblätter zu untersuchen.

Die nächsten Kapitel zeigen die Lösungen von zwei weltführenden Firmen. Es können aber noch ganz viele andere Lösungen gefunden werden.

## Alternativlösung: STMicroelectronics

Das Blockschaltbild von STMicroelectronics zeigt auf Abbildung 11 ein Beispiel für eine Anwendung im Wireless-Charging im Bereich von 5W bis 30W (Kabellose Ladegeräte - STMicroelectronics). Auf dieser Webseite kann der Anwender mit der Maus auf jedes einzelne Feld klicken und so ein geeignetes Gerät/Elektronikbauteil auswählen. Dabei ist immer wichtig, das Datenblatt genau durchzulesen, und sich so ein Bild davon zu machen, wofür das Bauteil eingesetzt wird. In Tabelle 1 sind die Bauteile dargestellt, die den Bauteilen auf dem Board des Unterrichts ähnlich sein könnten.

Abbildung 11: Overview Wireless-Charging STMicroelectronics

## Alternativlösung: Infineon

Ein weiteres Referenzboard kommt von der Firma Infineon und enthält einen MOSFET-basierten Umrichter, der den Gleichstrom in einen Wechselstrom wandelt und das magnetische Wechselfeld erzeugt. Häufig wird dazu bei der Realisierung eine Halb- oder Vollbrückentopologie genutzt.

Für die magnetische Übertragung gibt es unterschiedliche Arten: induktiv und resonant.

In diesem Projekt wird der induktive Vorgang eingesetzt. «Mit einem guten Design und einer hochqualitativen Leistungswandler-Elektronik kann die Ladeeffizienz im 100 bis 300-kHz-Band (Betriebsfrequenz der Übertragungsspule) die von kabelgebundenen Laden erreichen» Infineon: Komplettlösungen für kabelloses Laden (all-electronics.de)

(Infineon Technologies AG 2022).

Das Blockschaltbild von Infineon wird auf Abbildung 12 visualisiert. Auch hier wird ähnlich wie bei STMicroelectronics direkt zu den verwendeten Bauteilen verwiesen. Das Referenzboard ist hier zu finden: Infineon solutions (≤50W) - Infineon Technologies

Abbildung 12: Overview Wireless-Charging Infineon

## Lösungsvorschläge

U2

U1

U3

Abbildung 13: verwendeter Wireless-Charger

Aus den gesammelten Informationen von den beiden Referenzboards können nun Alternativvorschläge zum Design gemacht werden. Es darf nicht vergessen werden, dass es noch viel mehr Referenzdesigns von anderen Herstellern gibt. Es könnten also noch viel ausführlichere Recherchen durchgeführt werden.

|  | U1 (T2282L) Wahrscheinlich ein DC-DC-Step-Down-IC | U2 (PN7724) PN7724 10W Wireless Ladechip Sender | U3 (unknown part) |
| --- | --- | --- | --- |
| STMicroelectronics STDES-50W2CWBC - 50 W | STL90N3LLH6 - N-channel 30 V | STWBC2-HP - Digitaler Controller für drahtlose Batterieladegerätsender | STL6N3LLH6 - N-Kanal 30 V, 0,021 Ohm typ., 6 A Leistungs-MOSFET |
| Infineon Referenzboard: REFWLCTX15WC1 | BSS138N | Wireless Charging IC – WLC1115-68LQXQ | BSZ0910LS - Power-MOSFET, 30V |

Tabelle 1: reverse-engineering

# Dritte Lektion

…

Materialliste

Zu verwendende Messgeräte:

- Vergrösserungslupe oder Mikroskop

- Schlitzschraubenzieher der Grösse 0 oder 1

- Fluke Digitalmultimeter 115: FLUKE 115 - Fluke | Farnell CH

Optional:

- SMD-Messpinzette:ST5-S | ideal-tek | LCR-Messgeräte | Bürklin Elektronik (buerklin.com)

- USB-Messgerät:UT 658: USB-Messgerät, Spannung, Strom, Kapazität bei reichelt elektronik

- Lötstation mit Lötkolben

Literaturverzeichnis

Infineon Technologies AG (2022): Komplettlösungen für kabelloses Laden. Optimierte Mikrocontroller, MOSFETs, Treiber und IP-Software. Unter Mitarbeit von Verena Lackner Ralf Ködel. Online verfügbar unter https://www.all-electronics.de/elektronik-entwicklung/kabelloses-laden.html#:~:text=Induktiv%20und%20resonant,zwischen%205%20und%2020%20V., zuletzt aktualisiert am 23.02.2022, zuletzt geprüft am 17.10.2022.

Siehe empfohlene Geräte im Anhang A