Verfasser:	L.Zellweger 
Freigabe:	…

Version:	1.0
Datum:		07.10.2022
Ort:		9471 Buchs (CH)

Lastenheft Wireless-Charger – OST Give Away

M = Festforderung („Must“)

S = sollte umgesetzt werden, wenn alle MUST-Anforderungen trotzdem erfüllt werden können („Should“)

C = Wunsch, kann umgesetzt werden, wenn die Erfüllung von höherwertigen Anforderungen nicht beeinträchtigt wird („Could“)

W = wird diesmal nicht umgesetzt, aber für die Zukunft vorgemerkt („Won’t“)

# Allgemein

Nr.	Kategorie 	Anforderung 	Bemerkung	Typ

| 1.2 | Zielpreis ab Werk | 5.1 CHF | NB: die Machbarkeit dieses Zieles zusammen mit den Anforderungen muss geprüft werden. | M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Menge (relevant für Preisnachfragen) | ≥ 100 St. pro Jahr |  | M |
| 1.4 | Zielmarkt | Schweiz, Liechtenstein, Österreich, Deutschland | OST Give Away | M |
| 1.5 | Qi-Kompatibilität | Kompatibel zu allen Qi-fähigen Devices |  | M |
| 1.6 | kabellose Ladeempfänger | integriert |  | M |
| 1.7 | kabellose Ladeempfänger | Extern |  | M |

# Hardware

## Anschlüsse

Nr.	Kategorie 	Anforderung 	Bemerkung	Typ

| 2.1.1 | USB-Type C | Modular, erweiterbar |  | M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Micro-USB | Spannungsversorgung des Chargers |  | M |
| 2.1.3 |  |  |  |  |
| 2.1.4 |  |  |  |  |

## Verpackungsinhalt

| 2.2.1 | 1 Wireless Charger | funktionierender Charger |  | M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2 | 1 USB-Kabel (USB A zu Micro USB Kabel) | Spannungsversorgung der Charger |  | M |
| 2.2.3 | 1 User Manual | Bedienungsanleitung |  | M |
| 2.1.4 |  |  |  |  |

## Erweiterungssteckplätze

Nr.	Kategorie 	Anforderung 	Bemerkung	Typ

| 2.3.1 | USB A | 2 x vorhanden |  | M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.2 | Integrierter Speicherchip mit Informationen über das Studium | 1 bis 2 GByte Speicher | Im neuen Design wird es dafür Platz haben | W |
| 2.3.3 | Display-Anzeige | Evtl. zum selbst programmieren | Ist nur eine Idee | W |

## Connectivity/Kompatibilität

Nr.	Kategorie 	Anforderung 	Bemerkung	Typ

| 2.4.1 | WPC-Anforderungen erfüllt | Zertifikat vorhanden |  | M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.2 |  |  |  |  |
| 2.4.3 |  |  |  |  |

## LEDs

Nr.	Kategorie 	Anforderung 	Bemerkung	Typ

| 2.5.1 | 1 x LED rot | Leuchtet, wenn Device nicht geladen wird |  | M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.2 | 1 x LED blau | Leuchtet, wenn Device geladen wird |  | M |
| 2.5.3 | 1 x LED grün | Leuchtet, wenn Device vollständig geladen |  | W |

## Stromversorgung / Charging

Nr.	Kategorie 	Anforderung 	Bemerkung	Typ

| 2.7.1 | Input | DC 5V / 2A DC 9V / 1.67 A | Via Micro USB oder USB-Type C | M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7.2 | Wireless Output | DC 5V / 1 A (5W) 9V / 1.1 A DC (10W) |  | M |
| 2.7.3 | Fast Wireless Charging | ≥ DC 5V / 2A |  | W |
| 2.7.4 | USB Output | 5V / 1 A Max |  | M |
| 2.7.5 | Lade-Distanz | ≤ 6 mm |  | M |

## Gehäuse

Nr.	Kategorie 	Anforderung 	Bemerkung	Typ

| 2.8.1 | Durchmesser Charger | 85 mm |  | M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8.2 | Farbe | weiss |  | M |
| 2.8.3 | Farbe | In verschiedenen Farben erhältlich |  | W |
| 2.8.4 | Farbe | OST-Farbe |  | C |
| 2.8.5 | Material | Kunststoff |  | M |
| 2.8.6 | Form | OST-Logo |  | S |

## Umweltgrenzen

Nr.	Kategorie 	Anforderung 	Bemerkung	Typ

| 2.9.1 | Gehäuse/Material | Recyclebar |  | S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9.2 | Herstellung Chips | CH oder Europa |  | W |
| 2.9.3 | Herstellung PCB | CH oder Europa |  | W |
| 2.9.4 |  |  |  |  |

## Behördliche Genehmigungen

Nr.	Kategorie 	Anforderung 	Bemerkung	Typ

| 2.10.1 | EMV | EMV-Anforderungen erfüllt |  | M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10.2 | WPC Prüfung | Bestanden |  | S |

# MoSCoW-Priorisierung

Die Kriterien in diesem Pflichtenheft sind nach der MoSCoW-Priorisierung gegliedert.

MUST

(M unbedingt erforderlich)

MUST bezeichnet Anforderungen, die für das Project essentiell wichtig und nicht verhandelbar sind. Eine ganz oder teilweise ausbleibende Umsetzung würde zum Scheitern des Projekts führen. Anforderungen dieser Art werden in der Projekt-Timebox zusammengefasst. MUST ist ebenfalls ein Akronym – Minimal Usable Subset – und steht für Minimalanforderung.

SHOULD

(S - sollte umgesetzt werden, wenn alle MUST-Anforderungen trotzdem erfüllt werden können)

Obwohl SHOULD-Anforderungen nicht erfolgskritisch für das Projekt sind, haben sie eine hohe Relevanz und sollten, soweit keine Beeinträchtigung von MUST-Anforderungen auftritt, mit in der Projektumsetzung berücksichtigt werden. SHOULD-Anforderungen können oft über verschiedene Wege umgesetzt werden.

COULD

(C - kann umgesetzt werden, wenn die Erfüllung von höherwertigen Anforderungen nicht beeinträchtigt wird)

COULD-Anforderungen haben eine geringe Relevanz und werden oft als „nice to have“ bezeichnet. Sie werden erst berücksichtigt, wenn neben der prioritären Bearbeitung von MUST- und SHOULD-Anforderungen noch Kapazitäten vorhanden sind. Doch sollten COULD-Anforderungen nicht pauschal ignoriert werden. Oft können ein paar einfach umzusetzende COULD-Anforderungen einen nicht unerheblichen Mehrwert generieren, bei minimalen, zusätzlichen Entwicklungskosten.

WON'T

(W - wird diesmal nicht umgesetzt, aber für die Zukunft vorgemerkt)

WON'T-Anforderungen sind für das aktuelle Projekt bzw. den aktuellen Planungsabschnitt von geringster Priorität. Die Klassifizierung als WON'T, dass die Anforderung fachlich und/oder technisch wichtig, aber nicht zeitlich kritisch ist. So klassifizierte Anforderungen geraten nicht in Vergessenheit und werden beim nächsten Release erneut berücksichtigt.

Siehe Definition der MoSCoW Priorisierung im Paragraph x

Eine Projekt-Timebox ist ein Ablaufelement der Terminplanung im so genannten "Agilen Projektmanagement". Sie ist ein Vorgang mit fixierter Dauer. Auch wenn das für diesen Vorgang geplante Arbeitsergebnis nicht erzielt wurde, endet die Projekt-Timebox dennoch nach der festgelegten Laufzeit. Nicht erzielte Ergebnisse müssen entweder aufgegeben oder in der nächsten Time Box erreicht werden.