Analyse und Neukonzeption einer Elektronik

ITBO Modul

Um was geht es

Die Aufgabe in dieser Übung besteht darin, in einer Zweiergruppe die elektronische Schaltung eines eingekauften Induktivladegerätes für Smartphones auf ihre Funktionalität zu überprüfen, alle vorhandenen Bauteile auf der Elektronikprintplatte, kurz PCB (Printed Circuit Board) zu identifizieren, auszumessen und eine Anforderungsliste des Gerätes zu erstellen.

In einem weiteren Schritt sollen für die vorhandene Schaltung Alternativlösungen erarbeitet und überprüft werden.

Dabei steht im Vordergrund, dass beide Gruppenmitglieder die korrekte Anwendung eines Handmultimeters erlernen, um damit den Schaltplan für die Elektronik zu erstellen.

Für die Erstellung des Schaltplans kann entweder in Altium Nexus (Lizenzgebundene Software – mit OST-Login verfügbar) oder in LT-Spice (open-source Software zum freien Download) empfohlen werden. Es steht Ihnen offen, andere Tools zu verwenden, um das Schema zu entwerfen.

Des Weiteren soll anhand der ausgemessenen Schaltung eine Stückliste und deren Kostenabschätzung, sowie eine Anforderungsliste bzw. ein Datenblatt erstellt werden.

Mit der Grundlage dieser Informationen können Sie in einem weiteren Schritt kreative Alternativlösungen für den Charger recherchieren und dokumentieren.

Die Ergebnisse werden in der Klasse vorgestellt und besprochen, bevor eine kurze Verständnisprüfung das Projekt abschliesst.

Ablauf

Innerhalb von 2 Lektionen à 45 min wird Ihnen der theoretische Hintergrund und nützliche Tipps für die Durchführung des Projektes mitgegeben. Innerhalb von 8 Stunden im Selbststudium können Sie dann die Aufgabe selbst lösen.

Am Schluss werden folgende Dokumentationsunterlagen von Ihnen verlangt:

- Schaltplan des PCBs

- Stückliste

- Datenblatt bzw. Anforderungsliste

- Alternativvorschläge zur Verbesserung des Chargers

Daraus resultierend soll eine kurze Präsentation (3 min) vorbereitet werden. In der dritten Lektion à 45 min werden die Präsentationen vorgestellt und Verständnisfragen in einer 15-minütigen Prüfung gestellt.

Zeitmanagement:

| Schaltplan erstellen | 4 Stunden |
| --- | --- |
| Stückliste erstellen | 0.5 Stunde |
| Datenblatt erstellen | 0.5 Stunde |
| Alternativvorschläge recherchieren | 2 Stunden |
| Präsentation erstellen und auf Prüfung vorbereiten | 1Stunde |

Lernziele:

- Sie können eine Elektronik analysieren, dessen Funktionsweise beschreiben, und dabei den Schaltplan und die Stückliste erstellen

- Sie können die Kosten einer Elektronik anhand der Stückliste schätzen

- Sie können ein Datenblatt bzw. eine Anforderungsliste einer Elektronik erstellen

- Sie können alternative Konzepte für eine Elektronik recherchieren und formulieren

Hilfsmittel/Software:

- Ein Wireless-Charger pro Gruppe

- Handmultimeter mit zwei Messspitzen pro Gruppe

- Eine Vergrösserungslupe pro Gruppe

- Schaltplan-Editor:

  - zum Beispiel Altium Nexus mit OST-Lizenz

  - LT-Spice (LTspice Simulator | Analog Devices)

  - oder Ähnliches

- Schlitz-Schraubenzieher der Grösse 0 oder 1 zum Öffnen des Chargers

# Erste Lektion

## Prinzip des induktiven Ladens

Das induktive Laden zeichnet sich dadurch aus, dass damit beispielsweise Smartphones, Tablets und andere elektronische Geräte ohne ein direktes Ladekabel aufgeladen werden können. Nicht jedes Device unterstütz das induktive Laden, jedoch sind heutzutage die neuen Geräte immer häufiger Wireless-Charging fähig. Beim Wireless-Charger, der im Unterricht verwendet wird, werden Smartphones geladen. Dabei muss das Handy mit dem Display nach oben auf die weisse Ladefläche platziert werden. Ein blaues Licht beim Wireless-Charger oder das Aufleuchten der aktiven Ladeanzeige beim Smartphone zeigt eine erfolgreiche Wireless-Verbindung an.

Das Grundprinzip jedes Wireless-Chargers besteht im Generatorprinzip, das mit zwei Spulen realisiert werden kann. Eine Sendespule im Charger und eine Empfängerspule im Smartphone. Diese Sendespule wird über den USB-Anschluss mit Strom versorgt, wobei sich ein Magnetfeld aufbaut. Durch das ändernde Magnetfeld wird in der Empfängerspule eine Spannung induziert, die wiederum für die kabellose Übertragung der Ladeenergie für das Device genutzt wird (Abbildung 1). Die beiden Spulen müssen dafür sehr nahe beieinanderliegen. Sobald der Abstand vom Charger zum Device zu gross ist, wird der Ladevorgang abgebrochen. Die im Unterricht verwendete Ladestation schreibt gemäss Datenblatt eine Distanz ≤ 6 mm vor.

Abbildung 1: Grundprinzip des Wireless-Chargings

Ein Nachteil beim induktiven Laden besteht darin, dass es bis zu doppelt so lange dauert, als mit einem normalen Ladekabel, weil nur 500 bis 1100 mA übertragen werden kann, wobei ein Kabel bis zu 2 A bereitstellen kann. (Arne Schätzle 2022)

## Einführung in Qi

Abbildung 2:

Qi-Logo

Da alle Hersteller ihre eigenen Spezifikationen für das kabellose Laden der Geräte festlegen, musste sichergestellt werden, dass jedes Device mit genügend Energie geladen und dabei nicht beschädigt wird. Deshalb wurde durch die Organisation WPC (Wireless Power Consortium) den Qi-Standard entwickelt, welcher Herstellerübergreifend gilt. Der WPC in ein Zusammenschluss von rund 200 Herstellern der Welt. Ob ein Gerät drahtlos geladen werden kann, wird vom «Qi-Logo» auf Abbildung 2 auf der jeweiligen Verpackung angezeigt. Der Begriff Qi wird von der chinesischen Sprache abgeleitet und bedeutet übersetzt «Lebensenergie» oder «Lebenskraft». In der heutigen Ladetechnik von führenden Marken wird daher vom weltweiten «Qi-Standard» gesprochen. Dabei geht es um das induktive Laden mit einer Leistung von meistens 5 Watt. Bei einer Schnellladung können Smartphones aber mit bis zu 15 Watt aufgeladen werden. Der Standard beschreibt dabei die funktionellen Aspekte beim Laden eines Gerätes und definiert zusätzlich auch die sicherheitsrelevanten Schutzvorrichtungen und die zuverlässige Fremdkörpererkennung. Des Weiteren ist auch die magnetische Abschirmung des Akkus spezifiziert.  (Conrad)

## Einführung des Produktes

Der in dem Unterricht verwendete Wireless-Charger ist auf Abbildung 3 dargestellt. Mit dem Micro USB-Anschluss kann er mit Strom versorgt werden. Zwei zusätzliche USB A Ports und ein USB C Port stehen als erweiterte Steckplätze zur Verfügung. Das Smartphone muss zum Laden in die Mitte der weissen Ladefläche mit dem Display nach oben gelegt werden. Die LED am Rand des Chargers leuchtet blau, wenn der Ladevorgang gestartet hat, und rot, wenn keine Ladung aktiv ist. In der Verpackung des Chargers ist folgendes erhalten:

- Wireless-Charger

- USB A Port zu USB Micro Port zum Laden des Chargers

- Bedienungsanleitung

Micro USB

USB A Port 1 & 2

USB C

LED rot: Laden nicht aktiv

LED blau: Ladung aktiv

Ladefläche

Abbildung 3: Verwendete Hardware

## Erste Tests und Leitungsmessungen mit dem Gerät

In diesem Kapitel wird erklärt, wie Sie die Elektronik des Wireless-Chargers ausmessen können. Sie können die Leitungen auf der Printplatte mit dem Digitalmultimeter und einer Widerstandsmessung auswerten, und so evaluieren, welche Bauteile bzw. Baugruppen miteinander verbunden sind. Anhand dieser Messungen kann somit der Schaltplan Schritt für Schritt aufgezeichnet werden. Ebenfalls können Sie mit demselben Multimeter die Bauteilwerte der Widerstände und der Kondensatoren bestimmen. Im Folgenden wird erklärt, wie eine elektronische Schaltung getestet und durchgepiepst werden kann.

Bitte Dokumentieren Sie Ihre Ergebnisse.

Nachfolgend sind einige Ideen und Hinweise für die Durchführung:

- Was für Tests können gemacht werden, ohne den Charger zu öffnen:

- Funktionsprüfung mit verschiedenen Positionierungen der Smartphones

- Funktionsprüfung mit verschiedenen Devices bzw. Smartphones auf Ladefläche

- Usw.

- Diese Tests können durchgeführt werden, nachdem der Charger geöffnet wurde:

- Sichtprüfung der Bauteile und Baugruppen

- Untersuchen von Bauteilwerten/Beschriftungen

- Ausmessen von Bauteilen und Leiterbahnen

- Was waren Ihre Ergebnisse aus den Tests?

- Welches Fazit ergibt sich daraus?

## Ausmessen des Wireless-Charger-PCBs anhand eines Beispiels

Anhand eines Beispiels soll gezeigt werden, wie die Schaltung des PCBs mittels Leitungsmessung rekonstruiert werden kann. 
Widerstände werden meistens durch ihre schwarze Farbe und Kondensatoren durch ihre bräunliche Farbe erkannt. Zudem ist auf den Widerständen der Wert mittels einer weissen Beschriftung bereits vorgegeben. Die nachfolgenden Beispiele, sowie der Link erklärt die Beschriftungen der SMD Widerstandswerte sehr gut:

Codierung für SMD-Widerstände

Des Weiteren erkennt man die feinen Strukturen der Leiterbahnen auf dem PCB meistens von Auge. Durch dieses Wissen ist es meist einfacher, sich ein Bild davon zu machen, welche Bauteile zusammenhängen.

Auf der anderen Seite ist diese Vorgehensweise aber auch Übungs-, und Erfahrungssache. Es ist grundsätzlich ein strukturiertes Herausfinden und Probieren von verschiedenen Messungen, um auf eine Verbindung zu schliessen.

Ganz wichtig ist noch zu verstehen, dass es suboptimal ist, wenn die Bauteilewerte im eingebauten Zustand auf dem PCB ausgemessen werden. Weil sie durch die Schaltung oder ein gemeinsames Potential auf irgendeine Art und Weise miteinander zusammenhängen, können durchaus falsche Werte gemessen werden. Es lässt sich nicht genau voraussagen, wie zuverlässig ein gemessener Wert ist. Vor allem bei den Kondensatoren ist es schwierig, da sie keine Beschriftung besitzen, wie die Widerstände. Es wäre daher ratsam, die Bauteile auszulöten und jedes einzeln zu messen, um ganz sicher zu sein. In diesem Kurs wird auf das Auslöten aber verzichtet.

Abbildung 7: Schaltungsausschnitt des PCBs

Das nachfolgende Beispiel zeigt die Vorgehensweise beim Erstellen eines Schaltplans. Es geht um den rot umrandeten Ausschnitt rechts, bei dem sich ein Widerstand und zwei Kondensatoren am untern linken Rand befinden (siehe Abbildung 7). Hier kann beispielsweise sehr gut die Leiterbahn zwischen dem Chip und dem Widerstand erkannt werden, was auf eine erste Verbindung hinweist. Dies lässt sich aber auch mit einer ersten Messung bestätigen.

Das Messverfahren ist in der folgenden Tabelle beschrieben.
Ebenfalls wird in der rechten Spalte der Tabelle gezeigt, wie der Schaltplan (hier in Altium gemacht) parallel dazu aufgezeichnet werden kann. Die Messreihenfolge kann variieren. Sie kann selbst gewählt werden. Es soll aber darauf geachtet werden, dass es sinnvoll und strukturell erfolgt. Zum Beispiel wäre es gut, wenn alle Baugruppen einzeln ausgemessen werden, bevor die Verbindungen zwischen den Baugruppen gesucht werden. Solche Baugruppen sind meistens deshalb ersichtlich, weil sich die Bauteile (vielfach Stützkondensatoren) rund um einen Chip oder gebündelt an einem Ort befinden.

| Rote Messspitze: Pin 3 vom Chip Schwarze Messspitze: Rechtes Pad vom Widerstand Messwert: 0.1 Ω (gemessen mit Fluke – Wert kann varieren) | In Altium kann nun vom Chip (hier U1) zum Widerstand (hier R1) eine Leitung gezeichnet werden. |
| --- | --- |
| Rote Messspitze: Pin 4 vom Chip Schwarze Messspitze: oberes Pad vom linken Kondensator Messwert: 0.1 Ω | Jetzt kann vom Chip U1 zum Kondensator C1 eine weitere Leitung gezeichnet werden. |
| Rote Messspitze: oberes Pad vom linken Kondensator Schwarze Messspitze: Rechtes Pad vom Widerstand Messwert: 70 kΩ | Mit dieser Messung kann also bewiesen werden, dass zwischen R1 und C1 keine Verbindung bestehen darf. In diesem Fall auch nicht zwischen Pin 3 und Pin 4 vom Chip U1. |
| Rote Messspitze: Pin 4 vom Chip Schwarze Messspitze: linkes Pad vom rechten Kondensator Messwert: 0.1 Ω | Damit wurde herausgefunden, dass sowohl der linke als auch der rechte Kondensator mit dem Pin 4 vom Chip verbunden ist. |
| Rote Messspitze: unteres Pad vom linken Kondensator Schwarze Messspitze: linkes Pad vom Widerstand Messwert: 0.1 Ω |  |
|  | Mit dieser Messung kann bestimmt werden, dass C1 und R1 durch eine gemeinsame Leitung verbunden sein müssen. |
| Rote Messspitze: rechtes Pad vom rechten Kondensator Schwarze Messspitze: linkes Pad vom Widerstand Messwert: 0.1 Ω | Diese Messung lässt auf die Tatsache schliessen, dass auch der Kondensator C2 über dieselbe Leitung mit R2 und C1 verbunden ist. Erfahrungsgemäss sind das dann gemeinsame Verbindungen nach GND (Ground/Masse). Dies kann überprüft werden, indem ein Bezugspunkt von GND gefunden wird und diese Messungen dort hin referenzieren. |

## Selbststudium - Übung

Mit diesem Verfahren sollten Sie nun in der Lage sein, im Selbststudium das ganze PCB auszumessen und den Schaltplan dazu zu erstellen. Sie dürfen dazu entweder LTSpice oder Altium verwenden. Des Weiteren können Sie alle Widerstandswerte ablesen und mit dem Kennengelernten Umrechnungsschritt den Wert berechnen. Danach sollte Ihre Stückliste soweit vollständig vorhanden sein.

Eine Kurzeinführung in Altium ist hier zu finden: ESA Public - Kurzeinführung_Altium_Nexus.pdf - Alle Dokumente (sharepoint.com)

LTSpice kann hier kostenlos heruntergeladen werden: LTspice Simulator | Analog Devices

# Zweite Lektion

## Erstellen eines Datenblattes der Elektronik

Bei einem solchen Verfahren ist es immer sinnvoll, sich zu fragen «Was wird am Ende des Projektes erwartet?».

Im Projektmanagement wird dann auch von «Deliverables» gesprochen. Das sind die Projekt-Ergebnisse, die eindeutig und notwendig sind, um das Projekt mit seinen bestimmten Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten zu identifizieren und in Betrieb zu nehmen.

Ein Brainstorming mit anderen Personen oder im Team helfen dabei oft, um möglichst viele Ideen und Inputs zu sammeln und danach zu dokumentieren.

Mögliche Kapitel dieses Datenblattes sind:

- Hardware

  - Verpackung/Bedienungsanleitung

  - Anforderungen des Produktes

  - Form/Gehäuse

  - Einsatzgebiet/Einsatzort

- Elektronik

  - Spannungsversorgung

  - Ladedistanz

  - Überspannungsschutz

- Umweltgrenzen

- Usw.

Das ist nur ein kleiner Ausschnitt von vielen möglichen Themen, die in eine solche Auflistung gehören. Am besten werden diese Punkte nach Kapiteln gegliedert, wobei dieses beliebig erweitert werden kann

## Recherchieren und Erarbeiten einer Alternativlösung

## Selbststudium – Übung

Erstellen Sie im Selbststudium ein Datenblatt oder ein Lastenheft, das genau beschreibt, wie der Wireless-Charger aufgebaut ist, was seine Aufgaben sind und ggf. wo die Grenzen stehen. Welche sind die Eigenschaften, die er erfüllen muss.

Recherchieren Sie dann, wie das PCB und die dahinter verborgene Elektronik eines Wireless-Chargers grundsätzlich realisiert wird. Welche Chips von anderen Herstellern werden verwendet? Welche Funktionen haben sie? Beachten Sie ebenfalls die Spezifikationen in den Datenblättern. Wie könnte also eine neue, eigene Lösung eines Wireless-Chargers aussehen? Was sind die Schwierigkeiten bei einer solchen Recherche? Auf was für Hindernisse stossen Sie?

Dokumentieren Sie Ihre Ergebnisse und Gedanken dazu und finden sie von den gefundenen Technologien die Parallelen oder auch die Unterschiede zum Board, das Sie im Unterricht verwenden.

# Präsentation und Prüfung

In der letzten Lektion geht es darum, dass die Ergebnisse der Klasse vorgestellt werden.

Dabei geht es lediglich um den Austausch der gesammelten Informationen untereinander. Es soll pro Gruppe eine kleine Präsentation (max. 3 Minuten) vorbereiten werden. In dieser sollen die Resultate bzw. eine Zusammenfassung der eigenen Dokumentation vorgestellt werden. Die Präsentation hat keinen Einfluss auf die Benotung.

Nach den Präsentationen wird eine 15-minütige Prüfung die Übung abrunden. Dabei werden die vorgängig bekanntgegebenen Lernziele sowie einige Fragen zur Durchführung und zum Theorieteil der Laborarbeit geprüft.