| F1 | In welchen Schritten lässt sich der Produkt-Entwicklungs und Realisierungsprozess für Spritzgiessbauteile unterteilen und wo liegen die grössten Herausforderungen hinsichtlich der Datenverwaltung? |
| --- | --- |
| A1 | Anforderungsliste, Werkstoffauswahl, Formteilentwurf, Struktursimulation, Optimierung des Entwurfs, Prozesssimulation, Werkzeugkonstruktion, Werkzeugfertigung, Formteilfertigung Die grösste Herausforderung liegt dabei im Datenmanagement bzw. der fehlenden Datendurchgängigkeit bei den einzelnen Teilprozessen |

| F2 | Welche, für den späteren Herstellprozess wichtige Kennzahlen werden durch die Artikel-Geometrie festgelegt? Nennen Sie vier! |
| --- | --- |
| A2 | Projizierte Fläche, max. Fliessweg/Wanddickenverhältnis, max. Fliessweglänge, max. Wanddicke |

| F3 | Weshalb trägt der Werkstoff erheblich zu den Stückkosten des späteren Formteils bei? Nennen Sie zwei Gründe! |
| --- | --- |
| A3 | Wegen den Rohstoffkosten und den durch den Werkstoff festgelegten Verarbeitungsdaten. |

| F4 | Die Füllsimulation ist ein wichtiges Instrument für die optimale Prozessauslegung. Welche Daten aus der Füllsimulation können in späteren Schritten der Produktrealisierung genutzt werden? Nennen Sie vier und erläutern Sie den zugehörigen Nutzen! |
| --- | --- |
| A4 | Zykluszeit: Indikator für die Herstellzeit des Formteils Siegelzeit: Indikator für die Länge des Nachdrucks Schliesskraft: Indikator für die notwendige Maschinengrösse Zusammenflussstellen: Indikator für mögliche Schwachstellen oder Positionen für Entlüftungen Schwindung und Verzug: Wichtige Indikator für die Werkzeugauslegung |

| F5 | Das Schwindmassmodell entscheidet in vielen Fällen über die Masshaltigkeit des produzierten Formteils. Erläutern Sie, wie das Schwindmassmodell erstellt wird und wann allenfalls Vorhaltungen im Werkzeug vorgesehen werden müssen. |
| --- | --- |
| A5 | Schwindmassmodell: Skalierung des Artikelmodells um den Schwindungsanteil (meist isotrop). Vorhaltungen: Bei engen Toleranzen und grossen Schwindungsunsicherheiten |

| F6 | Bei der Abmusterung werden typischerweise unterschiedliche Prozesseinstellungen abgefahren und deren Auswirkungen auf die Qualität der Formteile betrachtet. Welche Informationen bzw. Versionierungen brauchen Sie für die eindeutige Identifikation des zu qualifizierenden Formteils? |
| --- | --- |
| A6 | Artikelversion; Schwindmassversion; Version der Kavität; Version der Musterung |

| F7 | Inwiefern kann das vorgestellte OPTx die Formteilrealisierung beschleunigen? Nennen Sie vier Aspekte! |
| --- | --- |
| A7 | Weniger Redundanzen; einfacherer und schnellerer Datenzugriff; Übersicht des Gesamtprozesses; Lernen aus vergleichbaren Formteilen; Darstellung der Gesamtzusammenhänge |

| F8 | Bei der Musterung des Formteils wird festgestellt, dass ein wichtiges Prüfmerkmal ausser Toleranz ist. Der Entwickler kann aus Sicherheitsgründen kein Auge zudrücken und beharrt auf der ursprünglichen Toleranz. Wie gehen Sie vor, um das fehlerhafte Prüfmerkmal in Toleranz zu bringen? Erläutern Sie die notwendigen Schritte unter der Voraussetzung, dass der Prozess nicht verändert werden darf. |
| --- | --- |
| A8 | - Überprüfung der WZ-Ist-Masse - Ermittlung der lokalen Formteilschwindung aus WZ-Ist-Mass und Artikelmass - Korrektur des Schwindmassmodells unter Berücksichtigung von Punkt 2 - Korrektur des Werkzeuges und Ermittlung des neuen WZ-Ist-Masses - Erneute Musterung des Werkzeuges - Ermittlung des Formteil-Ist-Masss durch erneute Ausmessung des Formteils |

| F9 | Aus welchen Kostenanteilen setzen sich die Herstellkosten beim Spritzgiessen zusammen und welche Kostenanteile dominieren bei kleinen und hohen Stückzahlen? |
| --- | --- |
| A9 | Herstellkosten: Material, Personal, Maschine, Werkzeug Hohe Stückzahlen: Materialkosten dominieren Kleine Stückzahlen: Werkzeugkosten dominieren |

| F10 | Aus welchen Kostenanteilen setzen sich die Herstellkosten beim Spritzgiessen zusammen und welche Kostenanteile dominieren bei kleinen und hohen Stückzahlen? |
| --- | --- |
| A10 | Herstellkosten: Material, Personal, Maschine, Werkzeug Hohe Stückzahlen: Materialkosten dominieren Kleine Stückzahlen: Werkzeugkosten dominieren |

| F11 | Welche wichtige Prozessdaten werden für die Kostenkalkulation von Spritzgiessbauteilen benötigt? |
| --- | --- |
| A11 | Schliesskraft: Maschinengrösse Zykluszeit: Prozesszeit und Maschinenauslastung Automatisierungsgrad: Anteil des Personals für die Betreuung der Prozesse |

| F12 | Wie gehen Sie vor, um die wirtschaftlich und technisch optimale Fachzahl zu ermitteln? |
| --- | --- |
| A12 | Auftrag des Gesamtkosten in Funktion der Fachzahlen Betrachtung des Kostenminimums Prüfen, ob die Fachzahl technisch machbar ist Risikoanalyse im Falle von Mehrkavitätenwerkzeugen (Komplexität,…) |

| F13 | Beim Vergleich der Kostenanteile zwischen einem Formteil mit 4 mm bzw. 2 mm maximaler Wanddicke resultieren folgende Kostenverlaufsdarstellungen: Kommentieren Sie die durch die Reduktion der Wanddicke resultierenden Veränderungen. |
| --- | --- |
| A13 | Geringere Gesamtkosten bei 2 mm infolge: geringerer Zykluszeit = weniger Maschinenzeit = weniger Maschinenkosten = weniger Personalkosten Zudem ggf. auch massgebende Reduktion bei den Materialkosten |